ООО «САЛЬСКСЕЛЬМАШ»

ПОГРУЗЧИК

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

НАВЕСНОЙ

КУН(TURS)-400

П А С П О Р Т

КУН-004П

2018

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование изделия                  Погрузчик универсальный (TURS-400)

Марка изделия                                КУН-400

Обозначение исполнения              Таблица №2

Год выпуска                                     2018 год

Заводской номер

Погрузчик КУН(TURS)-400 предназначен для погрузки различных грузов (минеральных удобрений, песка, строительного мусора и т.п.) в транспортные средства, смесительные установки и машины для внесения удобрений, для механизации внутрискладских работ с затаренными и незатаренными грузами, а также для выполнения легких планировочных работ.

Погрузчик может использоваться во всех почвенно-климатических зонах.

Погрузчик изготавливается и поставляется с набором сменных рабочих органов и оборудования.

К сменным рабочим органам относятся:

- ковш КУН-400-1 вместимостью 0,22м3 – для работы с малосыпучими и сыпучими грузами удельным весом   10…15 кН/м3    (1,0…1,5 тс/м3);

- отвал КУН-400-3 – для легких планировочных работ;

  - вилочный захват КУН-400-4 – для погрузо-разгрузочных работ с   транспортированием на небольшие расстояния затаренных и штучных грузов на поддонах.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| Наименование показателей | Величина показателей КУН-400 |
| --- | --- |
| 1.2.1. Тип | Навесной |
| 1.2.2. Навеска | Фронтально |
| 1.2.3. Агрегатируется с тракторами | МТЗ-320 |
| 1.2.4. Привод | От гидросистемы трактора |
| 1.2.5. Производительность за час основной работы, т при погрузке сыпучих грузов ковшом вместимостью 0,22м2 с поверхности земли или бурта, до | 11 |
| 1.2.6.Ширина захвата, мм: - ковша 0,22м3 - отвала | 1500 1700 |
| 1.2.7. Номинальная грузоподъёмность, кН (кгс): | 4 (400) |
| 1.2.8. Рабочая скорость, км/ч, до | 6 |
| 1.2.9. Транспортная скорость (без груза), км/ч, до | 16 |
| 1.2.10. Высота погрузки, м: а) ковшами, не менее | 2,8 |
| 1.2.11. Угол разгрузки ковшей, ° | 65+5 |
| 1.2.12. Трудоёмкость монтажа, Чел.-ч. | 7,5 |
| 1.2.13 Трудоемкость монтажа и демонтажа подъёмного устройства на подготовленный трактор, чел.-ч | 0,2 |
| 1.2.14. Количество обслуживающего персонала (тракторист) | 1 |
| 1.2.15. Масса конструкционная, кг, не более | 428±20 |
| 1.2.16. Ширина габаритная: а) ковша 0,22 м3 в) отвала | 1512±10 1712±10 |
| 1.2.17. Удельная трудоёмкость ремонтов, чел-ч/ч | 0,02 |
| 1.2.18. Давление на почву, кПа | 110÷120 |
| 1.2.19. Наработка на отказ II группы сложности, ч, не менее | 50 |
| 1.2.20. Удельная оперативная трудоёмкость техобслуживания чел.ч/ч | 0,03 |
| 1.2.21. Установленная безотказная наработка, ч | 75 |

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Основная комплектация погрузчика КУН-400 включает в себя КУН-400-0 и сменные рабочие органы.

Погрузчик КУН-400 поставляется потребителю в поддоне с запчастями, эксплуатационной и товаросопроводительной документацией согласно таблице 2.

Также погрузчик может поставляться потребителю отдельными упаковочными местами согласно таблице 2.

Таблица 2

| Номер упаковочного места | Наименование узла | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/33 КУН-400 | Упаковка погрузчика на поддон | 1 | КУН-400-0 |
| 7/33 КУН-400 | Ящик с демонтированными деталями, ЗИП и товаросопроводительной документацией | 1 |  |
| 8/33 КУН-400 | Ковш 0,22 м3 | 1 | КУН-400-1 |
| 9/33 КУН-400 | Отвал | 1 | КУН-400-3 |
| 10/33 КУН-400 | Вилочный захват | 1 | КУН-400-4 |

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска______________________________

__________________________________________

подпись лиц, ответственных за приемку

М.П.

### 5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие погрузчика требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем указаний по эксплуатации, транспортированию и хранению, установленных техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации погрузчика - 24 календарных месяца со дня продажи, но не более 28 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок на резинотехнические изделия (манжеты, уплотнительные кольца, направляющие, рукава и т.д.), являющиеся составной частью погрузчика, 6 календарных месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 10 месяцев с даты производства.

Ресурс работы погрузчика в течение срока гарантии -  1.200 ч

Срок службы погрузчика– 7 лет.

- Гарантия не распространяется на узлы и детали, дефекты которых произошли вследствие ДТП, использования погрузчика не по назначению или в результате неправильного пользования машиной.

### ООО «САЛЬСКСЕЛЬМАШ»

- Россия, 347628, п.Гигант Ростовской области, ул. Заводская 6

- Тел.8 800 500 38 35, (863-72)7-80-01, 7-83-28, e-mail: salskselmash@mail.ru

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Погрузчик универсальный сельскохозяйственного назначения

КУН(TURS)-400

2. ____________________________________________________

(число, месяц и год выпуска)

3. ____________________________________________________

(заводской номер изделия)

Погрузчик универсальный сельскохозяйственного назначения

КУН-400 полностью соответствует чертежам, техническим и государственным стандартам.

Гарантируется исправность изделия в течение 24 календарных месяца

со дня продажи, но не более 28 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок на резинотехнические изделия (манжеты, уплотнительные кольца, направляющие, рукава и т.д.), являющиеся составной частью погрузчика, 6 календарных месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 10 месяцев с даты производства.

М.П.                                Контроллер ___________________(подпись)

1. ____________________________________________________

(дата получения изделия потребителем на складе завода-изготовителя)

2. ____________________________________________________

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П.                                                      ___________________(подпись)